# Электромагнитные поля

Электромагнитные волны, электромагнитное излучение — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля.

Электромагнитное излучение способно распространяться практически во всех средах.

Электромагнитные излучения или поля радиочастот получили значительное распространение в разных отраслях народного хозяйства, науки, техники и медицины.

Влияние электромагнитного излучения на организм  человека, связано, главным образом, с тепловым эффектом. При этом усиливается кровоток в органах, что предохраняет их от чрезмерного местного перегрева тканей. Части тела с недостаточно развитой сетью кровоснабжения (хрусталик глаза, семенники) более чувствительны к такому локальному перегреву. Биологическая активность электромагнитного излучения радиочастот возрастает с укорочением длины волны и является  наиболее высокой в области УВЧ, СВЧ и КВЧ.

Влияние электромагнитного излучения на организм человека характеризуется головной болью, утомляемостью, ухудшением самочувствия, гипотонией, брадикардией, изменением проводимости сердечной мышцы.  Со временем могут наблюдаться  также трофические расстройства как: похудание, выпадение волос, ломкость ногтей. Возможны незначительные и нестойкие изменения в крови: умеренный ретикулоцитоз, лейкопения, тромбопения и др. У женщин наблюдаются эндокринные расстройства: гиперфункция щитовидной железы, уменьшение лактации у кормящих матерей.

Ранние стадии патологии обратимы, более выраженные изменения могут вести к стойкому снижению трудоспособности. Интенсивное электромагнитное излучение вызывает нагрев хрусталика и развитие катаракты.

Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах регламентируются СанПиН 2.2.4.3359-16.

Основным средством защиты от электромагнитных излучений персонала являются инженерно-технические мероприятия по размещению оборудования и использованию средств, ограничивающих распространение электромагнитного излучения на рабочие места. Для этого используют экранирование установок и отдельных блоков {трансформаторов, конденсаторов, линий связи)  с помощью металлических листов или сетки, передвижные экраны, специальные поглотители мощности. В ряде случаев применяют дистанционное управление с пультов, экранируют рабочие места, располагая их внутри кабин с металлической обшивкой. Окна в них экранируют металлизированным стеклом.

Важное значение имеют организационные мероприятия в отношении режимов работы оборудования и обслуживающего персонала, применение предупреждающей световой и звуковой сигнализации. Если в рабочей зоне невозможно снизить интенсивность электромагнитного излучения до допустимого уровня, ограничивают время работы. Из средств индивидуальной защиты применяют наголовные радиозащитные сетчатые щитки, специальные очки с металлизированными стеклами, покрытыми тонким слоем олова и т. п.

Среди лечебно-профилактических мероприятий важную роль играют предварительные и периодические медицинские осмотры с обязательным осмотром у невролога, эндокринолога, дерматовенеролога и офтальмолога. Работа в условиях влияния электромагнитных излучений радиочастотного диапазона противопоказана лицам с выраженной вегетативной дисфункцией, катарактой, органическими заболеваниями центральной нервной системы. Частота медосмотров при работах с источниками УВЧ, СВЧ, КВЧ — 1 раз в 12 месяцев, в остальных случаях — 1 раз в 2 года. Лиц с начальными явлениями воздействия электромагнитного излучения целесообразно направлять на санаторно-курортное лечение, укреплять их здоровье в санаториях-профилакториях при предприятиях, а иногда временно или постоянно переводить на работу вне контакта с излучениями.